| 密级： | 公开 |  | 版次： |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 阶段： |  |  |
| 通用处理模块支持软件研制任务书 |  |  |  |  |  |
|  |  | 共 页 |  |  |  |
| 中国航空工业集团公司第六三一研究所 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 通用处理模块支持软件研制任务书 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文 件 签 署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 署 |  | 日 期 |  | 签 署 |  | 日 期 | 签署 |  |  | 日期 |
| 编写 |  |  |  | 会签 |  |  | 会签 |  |  |  |
| 校对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 发 送 单 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 单 位 | 单 位 | 单 位 |

文档更改记录

| 序号 | 版次 | 更改单号 | 更改内容 | 更改日期 | 更改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  | 新建 |  |  |  |

目 次

1 1 范围	1

1.1 标识	1

1.2 系统概述	1

1.2.1 硬件概述	1

1.2.2 软件概述	2

1.2.3 运行现场	2

1.3 文档概述	3

2 引用文档	3

3 运行环境要求	3

3.1 硬件环境	3

3.1.1 目标机环境	3

3.1.2 宿主机环境	4

3.2 软件环境	4

4 技术要求	5

4.1 功能	5

4.1.1 引导部件	5

4.1.2 板级部件	6

4.1.3 设备驱动部件	6

4.2 性能	7

4.3 输入/输出	7

4.3.1 引导部件输入输出	7

4.3.2 模块支持部件输入输出	7

4.3.3 设备驱动部件输入输出	8

4.4 数据处理要求	8

4.5 接口	8

4.6 关键性要求	8

4.6.1 可靠性	8

4.6.2 安全性	8

5 设计约束	9

6 质量控制要求	9

6.1 软件关键性等级	9

6.2 标准	9

6.3 文档	9

6.4 配置管理	10

6.5 测试要求	10

6.6 对分承制方的要求	10

7 验收和交付	10

8 软件保障要求	11

9 进度和里程碑	11

10 注释	11

- 1 范围

  - 标识

本软件适用的产品标识、名称和缩略语：

产品名称：通用处理模块

产品缩略名：GPP

本文档适用的软件标识、名称和缩略语：

软件名称：通用处理模块支持软件

软件缩略名：GPP_SW

  - 系统概述

    - 硬件概述

通用处理模块由一组功能元件构成，包括数据处理单元(DPU)、模块支持单元(MSU)、路由单元(RU)、网络接口单元(NIU)、供电元件(PSE)、模块物理接口(MPI)。

通用处理模块的组成结构如图1所示。

DPU

MSU

PSE

NIU

MPI

RU

电源输入

输入/输出信号

图1　通用处理模块功能组成结构

DPU由CPU、存储器、实时时钟电路组成，其中CPU采用1片飞腾公司的处理器FT2000/4,每片处理器配置了2GB的DDR4内存，256MB系统FLASH和512KB NVRAM 。DPU为通用处理模块提供了数据处理所需的特定功能，能够满足多数应用任务的处理要求。MSU主要负责监视、控制通用处理模块的运行状态，并提供通用处理模块的通用功能。路由单元（RU）实现通用处理模块、NIU和MSU之间的互连，提供通用处理模块各功能元素之间的通讯。网络接口单元(NIU)为每个处理器提供FC接口、 RS422和RS485作为通用处理模块对外的通信接口。供电元件(PSE)将电源模块转换后的一次28V电源信号转换为内部所需要的工作电压，实现二次电源转换功能。

MPI定义了通用处理模块的物理接口特性，实现了模块的机械、电源等接口。

    - 软件概述

通用处理模块支持软件按功能划分为以下三个部分：

- 引导部件（GPP_BOOT）；

- 模块支持部件(GPP_MSL)；

- 设备驱动部件(GPP_DRV)。

其中各部分完成的主要功能为：

引导部件，实现通用处理模块的CPU初始化、参数配置功能、程序固化功能和通用处理模块支持软件的启动功能，并为维护人员提供维护菜单，支持以上功能的可操作性。

模块支持部件，提供最小系统启动必须的板级驱动（BSP）初始化功能，需支持调试串口、调试以太网、系统FLASH、中断和时钟等资源的初始化。

设备驱动部件，完成通用处理模块基本组件的驱动支持功能，包括NVRAM的读写和固件版本获取驱动等。

通用处理模块支持软件组成如图2所示。

图2　通用处理模块支持软件组成

    - 运行现场

本软件运行在GPP模块上，并将受到模块硬件结构的约束和限制。

  - 文档概述

本文档的编制依据GJB 438B-2009《军用软件开发文档通用要求》的规定格式实施，形式化描述符合Q/18S 610A-2012《嵌入式软件需求标准》。

- 引用文档

引用文档见表1。

表1　引用文档清单

| 文档编号 | 文档标题 | 版本 | 编写单位 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GJB 438B-2009 | 军用软件开发文档通用要求 | B |  | 2009 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 | A |  | 2009 |
| GJB8114-2013 | C/C++语言编程安全子集 | A |  | 2013 |
| GJB 7714-2012 | 军用嵌入式实时操作系统应用编程接口 | A |  | 2012 |
| Q/18S 304A-2012 | 嵌入式软件编码标准（C语言） | A | 631所 | 2012 |
| Q/18S 610A-2012 | 嵌入式软件需求标准 | A | 631所 | 2012 |
| Q/18S 611A-2012 | 嵌入式软件设计标准 | A | 631所 | 2012 |
| Q/18S 5000-2022 | 军用软件过程管理总则 | F | 631所 | 2022 |
| Q/18S 5100-03-2022 | 软件开发过程 | F | 631所 | 2022 |
| Q/18S 5100-06-2022 | 配置管理过程 | F | 631所 | 2022 |
| Q/18S 5100-07-2022 | 软件质量保证过程 | F | 631所 | 2022 |
| Q/18S 5203-01-2022 | 技术评审规程 | F | 631所 | 2022 |

- 运行环境要求

  - 硬件环境

    - 目标机环境

USER _ENV_001

通用处理平台软件运行的标机环境为通用处理模块（GPP）。GPP模块内处理器核心电路示意图如下图所示，处理器选型为FT2000/4。

图2　FT2000/4处理器外围电路硬件框图

    - 宿主机环境

USER_ENV_002

开发环境PC的配置要求为：

- CPU：intel i5处理器；

- RAM：不小于4GB；

- 主频：1.6G及以上。

- 操作系统：win7

  - 软件环境

USER_ENV_003

GPP模块部署的软件部件所需的软件环境如表2所示。

表2　软件环境

| 部件名称 | 目标机操作系统 | 开发环境 | 宿主机操作系统 | 编程语言 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引导部件 | 天脉3（单应用） | ACoreIDE | Windows 7操作系统 | ANSI C |
| 板级部件 | 天脉3 （单应用） | ACoreIDE |  |  |
| 支持软件部件 | 天脉3（单应用） | ACoreIDE |  |  |

- 技术要求

  - 功能

    - 引导部件

引导部件是CPU上电后首先运行的软件。

      - 基本硬件资源初始化功能

USER_GP_BOOT_001

系统上电后，引导软件应初始化模块，包括：

——初始化串口；

USER_GP_BOOT_002

引导软件应提供FLASH读写驱动，支持软件固化、校验功能。

      - 系统启动状态

USER_GP_BOOT_003

硬件初始化完成之后，BOOT部件应读取状态值Status，该值通过外部开关定义，开路为0，关路为1，根据其值确定系统模式与状态，如表3所示。

表3  系统模式与状态表

| 外部开关状态 | 系统状态含义 |
| --- | --- |
| 0 | 地面调试状态 |
| 1 | 空中运行状态 |

      - 组件版本显示功能

USER_GP_BOOT_004

BOOT部件应提供版本上报功能，在串口输出如下信息：

——软件版本号，格式为VX.YZ    YY年MM月DD日hh时mm分ss秒，初始版本为V1.00。

USER_GP_BOOT_005

在实验室模式下，如无用户选择输入，BOOT部件应进入缺省系统状态，缺省系统状态为空中状态，无用户输入超时时间可设置，最大值为10秒。

      - 在线编程

USER_GP_BOOT_006

在实验室模式下，BOOT部件应提供将用户输入二进制文件固化到目标机功能。

    - 板级部件

      - BSP

USER_GP_ BSP _001

板级软件应提供串行通信功能，包括串口初始化配置

USER_GP_BSP_002

板级软件应提供以太网初始化、通讯等功能。

USER_GP_BSP_003

板级软件应提供中断初始化功能。

USER_GP_BSP_004

板级软件应提供flash擦除、读写、校验功能。

USER_GP_BSP_005

板级软件应提供时钟定时器、时钟初始化、时钟使能、时钟禁止、时钟评率设置、时钟评率获取、TimeBase计数值获取功能。

      - 版本获取和显示

USER_GP_ BSP _006

提供版本显示功能，显示格式参考4.1.1.3。

    - 设备驱动部件

      - 设备驱动

USER_GP_DRV_007

接收到应用程序接口调用时，设备驱动部件提供SPI驱动功能。

USER_GP_DRV_008

接收到应用程序接口调用时，设备驱动部件应向应用软件提供NVRAM读写等功能。

      - 版本获取和显示

USER_GP_DRV_009

接收到应用程序接口调用时，GPP模块可获取并提供引导部件、板级部件和设备驱动部件的版本号。

  - 性能

USER_GP_PFM_001

- 启动时间不大于2000毫秒。

  - 输入/输出

    - 引导部件输入输出

USER_GP_IO_001

BOOT部件的在线编程功能接收的数据输入格式如图3所示。

图3BOOT部件在线编程数据输入

    - 模块支持部件输入输出

USER_GP_IO_002

板级输入如下：

来自以太网的数据

来自串口的数据

来自操作系统调用的数据

中断信号；

状态离散量。

板级输出如下：

- 到FLASH的存储数据；

- Bit信息；

- 到逻辑寄存器的配置数据；

- 模块信息。

    - 设备驱动部件输入输出

USER_GP_IO_003

支持软件输入如下：

- 设备驱动配置；

支持软件输出如下：

- 到上层软件的设备数据；

- 模块信息。

  - 数据处理要求

不涉及

  - 接口

USER_GP_IF_001

- 引导部件对硬件的初始化部分，应符合FT2000/4处理器、逻辑寄存器的硬件操作接口要求；

- 引导部件应提供人机交互接口，支持启动参数设置、在线编程等功能。

  - 关键性要求

    - 可靠性

USER_GP_RLC_001

所有API接口能够对非法的输入进行适当的处理，并给出用户对错误的准确描述。

USER_GP_RLC_002

所有API接口能够支持用户软件的重入调用。

    - 安全性

USER_GP_SFTY_001

引导软件的在线编程功能，对于固化BOOT部件的请求，在进行实际固化操作之前，要求用户输入密码进行确认。

USER_GP_SFTY_002

引导软件的参数设置功能，在进行参数设置操作之前，要求用户输入指定的字符串进行确认。

USER_GP_SFTY_003

- 软件变量、指针等严格遵循先初始化后使用的原则；

- 不允许出现缓冲溢出、越界访问、内存泄露等情况；

- 对临界资源，依靠临界区和设备硬件锁机制实现互斥访问。

- 设计约束

本软件是针对接口模块开发设计的程序，在开发中，必须按照如下约束来完成软件设计开发工作：

- 采用标准C语言开发，软件编码规则参照Q/18S 304A-2012执行；

- 软件采用模块结构，功能相互对立，结构划分合理；

- 软件开发工具使用AcoreIDE，开发用PC机环境为Windows7操作系统；

- 具备重用性使用要求，要求代码设计时具备可重用性；

- 采用单元测试，配置项测试的方法，对所研制的软件进行自测试；

- 具备良好的可测试性，设计中对于可测试性必须要有充分考虑。

- 质量控制要求

  - 软件关键性等级

根据系统定义，通用处理模块驱动软件的安全性等级为一般。

  - 标准

软件研制过程中，应遵循以下标准要求：

- 软件工程活动应按照GJB 2786A-2009实施；

- 软件项目文档应按照GJB 438B-2009实施。

本项目按照我所满足GJB5000B 三级要求的软件项目管理和控制过程要求进行管理，包括：

Q/18S 5100-02-2022　项目管理过程

Q/18S 5100-03-2022　软件开发过程

Q/18S 5100-06-2022　配置管理过程

Q/18S 5100-07-2022　质量保证过程

Q/18S 5203-01-2022　技术评审过程

  - 文档

本项目属于军用软件开发项目，需要严格按照国军标以及我所质量管理要求提供相应的开发设计文档，在开发过程中需形成的文档和评审控制如表4所示。

表4　软件开发文档清单

| 序号 | 文档名称 |
| --- | --- |
| 1 | 软件研制任务书 |
| 2 | 软件开发计划 |
| 3 | 软件配置管理计划 |
| 4 | 软件质量保证计划 |
| 5 | 软件需求规格说明 |
| 6 | 软件设计说明 |
| 7 | 软件测试计划 |
| 8 | 软件测试说明 |
| 9 | 软件测试报告 |
| 10 | 软件产品规格说明 |
| 11 | 软件版本说明 |
| 12 | 软件用户手册 |
| 13 | 软件研制总结报告 |
| 14 | 软件配置管理报告 |
| 15 | 软件质量保证报告 |

  - 配置管理

配置管理贯穿于软件研制的整个过程，并根据不同阶段的要求进行相应的软件配置管理，在整个项目开发过程中，按照计划执行。

  - 测试要求

应开展软件自测试，编写测试计划、测试说明和测试报告。

  - 对分承制方的要求

本条无内容。

- 验收和交付

软件满足下列条件准予验收：

- 软件通过了要求的测试，问题已归零；

- 软件文档齐套，符合标准；

- 软件配置状态清楚，更改手续齐全；

- 无其他影响验收的遗留问题。

- 软件保障要求

本条无内容。

- 进度和里程碑

本任务书所描述的软件为通用处理模块驱动软件研制需求。

ICP通用处理模块支持软件的项目周期为XXXX年XX月至XXXX年XX月。

- 注释

缩略语：

# GPP——General Purpose Processing Module通用处理器模块

MSL——ModuleSupportLayer模块支持层

OS——Operating System操作系统