软件高层需求

要求的状态和方式

运行方案与场景

本飞控系统应用软件驻留并运行于AMC（航空器管理计算机）内，AMC与机上其它设备或系统的交联如图 1所示。飞控系统应用软件与AMC硬件集成完成如下的功能：

AMC通过ARINC429总线及模拟、离散信号与机上航电设备交联，获取实现飞控系统功能所需的姿态、航向、高度、速度等信号，通过自动驾驶控制面板、驾驶杆、总距杆等获取驾驶员的操作指令。飞控系统应用软件将上述信息送入给控制律软件，由控制律软件进行飞控系统控制模态的选择和控制律计算；应用软件接收控制律计算，将控制律计算结果输出给串联舵机和并联舵机，进行俯仰周期变距、横滚周期变距、尾桨变距和总桨距操纵，使直升机产生相应的抬（低）头、左（右）滚转、左（右）偏航力矩，从而控制相应的姿态、高度、速度，实现对直升机的自动飞行控制。同时，飞控系统应用软件还实现余度管理、机内自检测（BIT）等功能。

图 1  直升机飞行控制系统总体结构及交联关系图

状态和方式

AFCS应用软件有四种工作状态：上电自检测状态（PIUBIT）、正常工作状态（IFBIT）、飞行前自检测状态（PBIT）、维护自检测状态（MBIT）。

各状态间转换关系图见图 2。

图 2 状态关系图（PUBIT故障后不进维护）

飞行前自检测状态

在直升机起飞前，地面维护人员或驾驶员可使飞控系统进入飞行前自检测状态，用以对飞行控制系统及相关交联设备进行自动、快速地检测，以保证系统无故障升空。

正常工作状态

正常工作状态是飞控系统应用软件运行的主状态，在此状态下，软件可按预定的余度管理策略对该型机飞控系统进行实时控制、监测与管理，以完成所需的飞行控制任务。

上电自检测状态

AMC上电后应用软件先进入上电自检测状态，应用软件在此状态下进行版本号检查、故障策略文件对比、通道ID检查、计算机PUBIT结果的读取。

维护自检测状态

飞控系统应用软件的能力需求

飞控系统应用软件是飞行控制系统的核心，它通过采集直升机的俯仰、倾斜、航向和高度通道的相关信号，对输入信号和数据进行监控，并按系统控制规律进行计算，再根据控制律计算的结果，向舵机输出控制信号，通过伺服控制系统完成对舵机的驱动，实现对直升机的飞行控制。同时，飞行控制系统软件还实现系统调度、BIT和余度管理等功能。

飞控系统应用软件功能由系统管理功能、飞行控制功能和机内自检测（BIT）功能组成，详见图 3。其中飞行控制控制功能用于协调飞控计算机的硬件资源、合理调度各任务、余度管理、控制律计算、实现飞行控制系统各种控制功能；机内自检测功能包含了系统各种BIT功能；系统管理功能为飞行控制和BIT提供必要的功能支持。

图 3  飞控系统应用软件的功能组成框图

系统管理功能（FCSS-SM）

主要功能应包括：

系统初始化功能；

中断管理功能；

同步功能；

同步功能(FCSS-SM-SYN)

飞控计算机在每次上电之后要进行上电同步，软件运行后在20ms周期任务开始运行的时刻需要进行本通道与它通道之间的周期同步。

初始同步

需求标识：FCSS-SM-SYN-001

覆盖的系统需求：RE-SYN-001

输入：同步门限时间

输出：同步结果

需求关键逻辑：

在上电后调用通道同步握手接口，设置初始同步的同步门限时间为5s，设置“初始同步监控”监测点，对初始同步的结果进行故障综合。

周期同步

需求标识：FCSS-SM-SYN-002

覆盖的系统需求：RE-SYN-002

输入：同步门限时间

输出：同步结果

需求关键逻辑：

在周期任务中调用通道同步握手接口，设置周期同步的同步门限时间为400us。

上电自检测功能（FCSS-FC）

PUBIT的进入条件（FCSS.SRS.BIT.PBIT.CONDITION）

需求标识：

覆盖的系统需求：RE-STA-SEL-007

输入：轮载开关；

输出：工作状态；

需求关键逻辑：轮载开关在地面时，工作状态置为PUBIT并进行PUBIT，轮载开关在空中时，工作状态置为正常工作阶段并运行周期任务。

PUBIT的退出条件（FCSS.SRS.BIT.PBIT.CONDITION）

需求标识：

覆盖的系统需求：RE-STA-SEL-007

输入：版本检测结果、通道ID检测结果、底层PUBIT结果、故障策略表检查结果；

输出：；

需求关键逻辑：版本检测结果、通道ID检测结果、底层PUBIT结果、故障策略表检查结果均正常，则将系统工作状态置为正常工作。

飞行控制功能（FCSS-FC）

数据采集（FCSS-FC-SAMPLE）

采集自动驾驶控制面板、姿态和航向参考系统1、姿态和航向参考系统2、姿态和航向参考系统3、大气数据系统1、大气数据系统2、无线电高度表1、无线电高度表2、综合显示系统1、综合显示系统2、综合显示系统3、综合显示系统4、飞行管理系统1、飞行管理系统2的总线数据，并得到采集状态。

采集外围传感器的模拟量信号。

采集驾驶杆上、总距杆等设备的离散量信号。

总线数据采集（FCSS-FC-SAMPLE-BUS）

如果调用平台软件提供的接口函数，需平台软件提供更新标，不更新时则采集故障。

大气数据系统1-429总线数据采集

需求标识：FCSS-FC-SAMPLE-BUS-004

覆盖的系统需求：RE-FCS-FUN-002

输入：AMC计算机ID、通道ID；

输出：大气数据系统1-429总线数据包、大气数据系统1-429总线采集状态

需求关键逻辑：

本通道为AMC1的A通道时，调用平台软件提供的接口函数，得到大气数据系统1-429总线数据包和采集状态，采集状态故障时429总线数据包维持上一拍。

本通道为AMC1的B通道时，大气数据系统1-429总线采集状态置为故障，大气数据系统1-429总线数据包置为0；

本通道为AMC2的B通道时，调用平台软件提供的接口函数，得到大气数据系统1-429总线数据包和采集状态，采集状态故障时429总线数据包维持上一拍。

本通道为AMC2的A通道时，大气数据系统1-429总线采集状态置为故障，大气数据系统1-429总线数据包置为0。

大气数据系统2-429总线数据采集

需求标识：FCSS-FC-SAMPLE-BUS-004

覆盖的系统需求：RE-FCS-FUN-002

输入：AMC计算机ID、通道ID；

输出：大气数据系统2-429总线数据包、大气数据系统2-429总线采集状态

需求关键逻辑：

本通道为AMC1的B通道时，调用平台软件提供的接口函数，得到大气数据系统2-429总线数据包和采集状态，采集状态故障时429总线数据包维持上一拍。

本通道为AMC1的A通道时，大气数据系统2-429总线采集状态置为故障，大气数据系统2-429总线数据包置为0；

本通道为AMC2的A通道时，调用平台软件提供的接口函数，得到大气数据系统2-429总线数据包和采集状态，采集状态故障时429总线数据包维持上一拍。

本通道为AMC2的B通道时，大气数据系统2-429总线采集状态置为故障，大气数据系统2-429总线数据包置为0；

AMC内输入数据交叉传输(FCSS-FC-VOTE-CCDL)

通过交叉传输，得到它通道采集到的离散量数据、模拟量数据、429总线数据以及监控状态结果，同时对交叉传输的结果进行故障综合：

需求标识：FCSS-FC-VOTE-CCDL-001

覆盖的系统需求：RE-INCCDL-001

输入：本通道得到的以下数据：

大气数据系统1-429总线数据包、大气数据系统2-429总线数据包。

输出：

- 本通道的：大气数据系统1-429总线数据包、大气数据系统2-429总线数据包；

- 它通道的：大气数据系统1-429总线数据包、大气数据系统2-429总线数据包；

- 需求关键逻辑：

- 429数据包只需对其中的连续信号量进行交叉传输，状态字和故障字、版本号、版本日期不用交叉传输；

- 利用CCDL发送功能发送本通道的数据；

- 利用CCDL接收功能接收它通道的数据，接收超时门限时间2ms，返回CCDL接收结果状态。

- 设置“AMC内输入数据CCDL监控”监测点，并对CCDL接收结果进行故障综合。

监控（FCSS-FC-MON）

大气数据系统1监控（FCSS-FC-MON-ADS1）

大气数据系统1的监控是基于采集到的“大气数据系统1-429数据包”进行的，按照监控点可分为：大气数据系统1-429数据SSM位监控，大气数据系统1-429计算机状态位监控，大气数据系统1-429工作方式位监控。

大气数据系统1-429总线数据包可用性初始化

需求标识：FCSS-FC-VOTE-STATE-004.1

覆盖的系统需求：RE-MON-FCP-001

输入：大气数据系统1-429总线数据包可用性；

输出：大气数据系统1-429总线数据包可用性；

需求关键逻辑：因大气数据系统1-429总线数据包可用性是状态表决的共同输出，在进行以下大气数据系统1-429相关监控状态表决前，将大气数据系统1-429总线数据包可用性初始化为可用。

大气数据系统1-429总线采集状态表决

需求标识：FCSS-FC-VOTE-STATE-004.1

覆盖的系统需求：RE-MON-FCP-001

输入：通道ID、本通道大气数据系统1-429总线采集状态、它通道大气数据系统1-429总线采集状态；

输出：

- 大气数据系统1-429总线采集状态、大气数据系统1-429总线数据包可用性；

- “大气数据系统1-429总线采集监控”监测点永久故障状态；

需求关键逻辑：

- 本通道为AMC1的A通道时，大气数据系统1-429总线采集状态为本通道大气数据系统1-429总线采集状态的值；本通道为AMC1的B通道时，大气数据系统1-429总线采集状态为它通道大气数据系统1-429总线采集状态的值；

- 本通道为AMC2的A通道时，大气数据系统1-429总线采集状态为它通道大气数据系统1-429总线采集状态的值；本通道为AMC2的B通道时，大气数据系统1-429总线采集状态为本通道大气数据系统1-429总线采集状态的值；

- 当大气数据系统1-429总线采集状态为故障，大气数据系统1-429总线数据包可用性为不可用；采集状态正常则可用性不更新；

- 设置“大气数据系统1-429总线采集监控”监测点，并进行故障综合。

大气数据系统1-429计算机状态位监控

需求标识：FCSS-FC-MON-ADS1-002

覆盖的系统需求：RE-MON-ADS1-002

输入：大气数据系统1-429总线采集状态，大气数据系统1-429总线数据包；

输出：大气数据系统1-429计算机状态位监控状态、大气数据系统1-429总线数据包可用性、“大气数据系统1-429计算机状态位监控”监测点永久故障状态；；

需求关键逻辑：

- 如果“大气数据系统1-429总线采集状态”为故障，则大气数据系统1-429计算机状态位监控状态为“未测”；否则，按照需求关键逻辑第2条进行。

- 判断大气数据系统1-429总线数据包中的状态字的“大气数据计算机故障” 位，如果为“0”，则计算机状态位监控状态为“正常”；否则，为故障。

- 当大气数据系统1-429计算机状态位监控状态为故障，大气数据系统1-429总线数据包可用性为不可用；计算机状态位状态正常则可用性不更新；

- 设置“大气数据系统1-429计算机状态位监控”监测点，除未测状态外，需对监测点状态进行故障综合。

表 1大气数据系统1-429计算机状态位监控

| 大气数据系统1-429总线采集状态 | 大气数据系统1-429总线数据包中“大气数据计算机故障”位 | 大气数据系统1-429计算机状态位监控状态 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 正常 | 正常 |
| 正常 | 故障 | 故障 |
| 故障 | - | 未测 |

大气数据系统1-429工作方式位监控

需求标识：FCSS-FC-MON-ADS1-003

覆盖的系统需求：RE-MON-ADS1-004

输入：大气数据系统1-429总线采集状态，大气数据系统1-429总线数据包；

输出：大气数据系统1-429工作方式位监控状态、大气数据系统1-429总线数据包可用性、“大气数据系统1-429工作方式位监控”监测点永久故障状态；

需求关键逻辑：

- 如果“大气数据系统1-429总线采集状态”为故障，则工作方式位监控点状态为“未测”；否则，按照需求关键逻辑第2条进行。

- 判断大气数据系统1-429总线数据包中的状态字的“维护自检状态”位，如果不为“01”（正在自检），则工作方式位监控点状态为“正常”；否则，为故障

- 当大气数据系统1-429工作方式位监控状态为故障，大气数据系统1-429总线数据包可用性为不可用；工作方式位状态正常则可用性不更新；

- 设置“大气数据系统1-429工作方式位监控”监测点，除未测状态外，需对监测点状态进行故障综合。

表 2大气数据系统1-429工作方式位监控

| 大气数据系统1-429总线采集状态 | 大气数据系统1-429总线数据包中“维护自检状态”位 | 大气数据系统1-429工作方式位监控状态 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 不为“01” | 正常 |
| 正常 | 为“01” | 故障 |
| 故障 | - | 未测 |

大气数据系统1-429数据SSM位监控

需求标识：FCSS-FC-MON-ADS1-001

覆盖的系统需求：RE-MON-ADS1-003

输入：大气数据系统1-429工作方式位监控状态，大气数据系统1-429总线数据包；

输出：大气数据系统1-429数据SSM位监控状态、大气数据系统1-429总线数据包可用性、“大气数据系统1-429数据SSM位监控”监测点永久故障状态；

需求关键逻辑：

- 如果“大气数据系统1-429工作方式位监控状态”为不为正常，则SSM位监控状态为“未测”；否则，按照需求关键逻辑第2条进行。

- 判断大气数据系统1-429总线数据包的每个429字的SSM位（不包括相对气压高度和故障字），如果均为“11”，则SSM位监控点状态为“正常”；否则，为故障；

- 当大气数据系统1-429数据SSM位监控状态为故障，大气数据系统1-429总线数据包可用性为不可用；SSM位状态正常则可用性不更新；

- 设置“大气数据系统1-429数据SSM位监控”监测点，除未测状态外，需对监测点状态进行故障综合。

表 3大气数据系统1-429数据SSM位监控

| 大气数据系统1-429工作方式位监控状态 | 数据包中所有429字（不包括相对气压高度和故障字）的SSM位值 | 大气数据系统1-429数据SSM位监控状态 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 均为11 | 正常 |
|  | 存在429字SSM不为11 | 故障 |
| 故障 | － | 未测 |
| 未测 | － | 未测 |

大气数据系统1-429数据值域监控

需求标识：FCSS-FC-VOTE-BUS-003.2

覆盖的系统需求：RE-FCS-FUN-002

输入：

大气数据系统1-429总线数字量的预处理值；

上一拍大气数据系统1-429总线数字量的预处理值；

大气数据系统1-429总线数据包可用性；

输出：

大气数据系统1-429总线数据值域监控结果；

“大气数据系统1-429总线数据值域监控”监测点永久故障状态；

需求关键逻辑：

- 在大气数据系统1-429总线数据包可用性由不可用变为可用且连续超过40拍时，对429总线数据预处理值按以下逻辑进行值域监控。否则不进行值域监控并更新429总线数字量的预处理值。

值域监控逻辑：

- 当预处理值中任一个信号的物理量超出ICD接口文件中定义的各个信号数字量的最大值、最小值范围时，值域监控结果为故障，否则为正常；

- 当本拍预处理值与上一拍的预处理值中任一个信号的物理量的差值的绝对值超出变化范围时，值域监控结果为故障，否则为正常；

- 当值域监控结果正常时更新429总线数字量的预处理值，否则维持上一拍；

设置“大气数据系统1-429总线数据值域监控”监控点，在值域监控条件成立时进行故障综合。

大气数据系统2监控（FCSS-FC-MON-ADS1）

大气数据系统2的监控是基于采集到的“大气数据系统2-429数据包”进行的，按照监控点可分为：大气数据系统2-429数据SSM位监控，大气数据系统2-429计算机状态位监控，大气数据系统2-429工作方式位监控。

大气数据系统2-429总线数据包可用性初始化

需求标识：FCSS-FC-VOTE-STATE-004.1

覆盖的系统需求：RE-MON-FCP-001

输入：大气数据系统2-429总线数据包可用性；

输出：大气数据系统2-429总线数据包可用性；

需求关键逻辑：因大气数据系统2-429总线数据包可用性是状态表决的共同输出，在进行以下大气数据系统2-429相关监控状态表决前，将大气数据系统2-429总线数据包可用性初始化为可用。

大气数据系统2-429总线采集状态表决

需求标识：FCSS-FC-VOTE-STATE-004.1

覆盖的系统需求：RE-MON-FCP-001

输入：通道ID、本通道大气数据系统2-429总线采集状态、它通道大气数据系统2-429总线采集状态；

输出：

- 大气数据系统2-429总线采集状态、大气数据系统2-429总线数据包可用性；

- “大气数据系统2-429总线采集监控”监测点永久故障状态；

需求关键逻辑：

- 本通道为AMC1的A通道时，大气数据系统2-429总线采集状态为它通道大气数据系统2-429总线采集状态的值；本通道为AMC1的B通道时，大气数据系统2-429总线采集状态为本通道大气数据系统2-429总线采集状态的值；

- 本通道为AMC2的A通道时，大气数据系统2-429总线采集状态为本通道大气数据系统2-429总线采集状态的值；本通道为AMC2的B通道时，大气数据系统2-429总线采集状态为它通道大气数据系统2-429总线采集状态的值；

- 当大气数据系统2-429总线采集状态为故障，大气数据系统2-429总线数据包可用性为不可用；采集状态正常则可用性不更新；

- 设置“大气数据系统2-429总线采集监控”监测点，并进行故障综合。

大气数据系统2-429计算机状态位监控

需求标识：FCSS-FC-MON-ADS1-002

覆盖的系统需求：RE-MON-ADS1-002

输入：大气数据系统2-429总线采集状态，大气数据系统2-429总线数据包；

输出：大气数据系统2-429计算机状态位监控状态、大气数据系统2-429总线数据包可用性、“大气数据系统2-429计算机状态位监控”监测点永久故障状态；；

需求关键逻辑：

- 如果“大气数据系统2-429总线采集状态”为故障，则大气数据系统2-429计算机状态位监控状态为“未测”；否则，按照需求关键逻辑第2条进行。

- 判断大气数据系统2-429总线数据包中的状态字的“大气数据计算机故障” 位，如果为“0”，则计算机状态位监控状态为“正常”；否则，为故障。

- 当大气数据系统2-429计算机状态位监控状态为故障，大气数据系统2-429总线数据包可用性为不可用；计算机状态位状态正常则可用性不更新；

- 设置“大气数据系统2-429计算机状态位监控”监测点，除未测状态外，需对监测点状态进行故障综合。

表 4大气数据系统2-429计算机状态位监控

| 大气数据系统2-429总线采集状态 | 大气数据系统2-429总线数据包中“大气数据计算机故障”位 | 大气数据系统2-429计算机状态位监控状态 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 正常 | 正常 |
| 正常 | 故障 | 故障 |
| 故障 | - | 未测 |

大气数据系统2-429工作方式位监控

需求标识：FCSS-FC-MON-ADS1-003

覆盖的系统需求：RE-MON-ADS1-004

输入：大气数据系统2-429总线采集状态，大气数据系统2-429总线数据包；

输出：大气数据系统2-429工作方式位监控状态、大气数据系统2-429总线数据包可用性、“大气数据系统2-429工作方式位监控”监测点永久故障状态；

需求关键逻辑：

- 如果“大气数据系统2-429总线采集状态”为故障，则工作方式位监控点状态为“未测”；否则，按照需求关键逻辑第2条进行。

- 判断大气数据系统2-429总线数据包中的状态字的“维护自检状态”位，如果不为“01”（正在自检），则工作方式位监控点状态为“正常”；否则，为故障

- 当大气数据系统2-429工作方式位监控状态为故障，大气数据系统2-429总线数据包可用性为不可用；工作方式位状态正常则可用性不更新；

- 设置“大气数据系统2-429工作方式位监控”监测点，除未测状态外，需对监测点状态进行故障综合。

表 5大气数据系统2-429工作方式位监控

| 大气数据系统2-429总线采集状态 | 大气数据系统2-429总线数据包中“维护自检状态”位 | 大气数据系统2-429工作方式位监控状态 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 不为“01” | 正常 |
| 正常 | 为“01” | 故障 |
| 故障 | - | 未测 |

大气数据系统2-429数据SSM位监控

需求标识：FCSS-FC-MON-ADS1-001

覆盖的系统需求：RE-MON-ADS1-003

输入：大气数据系统2-429工作方式位监控状态，大气数据系统2-429总线数据包；

输出：大气数据系统2-429数据SSM位监控状态、大气数据系统2-429总线数据包可用性、“大气数据系统2-429数据SSM位监控”监测点永久故障状态；

需求关键逻辑：

- 如果“大气数据系统2-429工作方式位监控状态”为不为正常，则SSM位监控状态为“未测”；否则，按照需求关键逻辑第2条进行。

- 判断大气数据系统2-429总线数据包的每个429字的SSM位（不包括相对气压高度和故障字），如果均为“11”，则SSM位监控点状态为“正常”；否则，为故障；

- 当大气数据系统2-429数据SSM位监控状态为故障，大气数据系统2-429总线数据包可用性为不可用；SSM位状态正常则可用性不更新；

- 设置“大气数据系统2-429数据SSM位监控”监测点，除未测状态外，需对监测点状态进行故障综合。

表 6大气数据系统2-429数据SSM位监控

| 大气数据系统2-429工作方式位监控状态 | 数据包中所有429字（不包括相对气压高度和故障字）的SSM位值 | 大气数据系统2-429数据SSM位监控状态 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 均为11 | 正常 |
|  | 存在429字SSM不为11 | 故障 |
| 故障 | － | 未测 |
| 未测 | － | 未测 |

大气数据系统2-429数据值域监控

需求标识：FCSS-FC-VOTE-BUS-003.2

覆盖的系统需求：RE-FCS-FUN-002

输入：

大气数据系统2-429总线数字量的预处理值；

上一拍大气数据系统2-429总线数字量的预处理值；

大气数据系统2-429总线数据包可用性；

输出：

大气数据系统2-429总线数据值域监控结果；

“大气数据系统2-429总线数据值域监控”监测点永久故障状态；

需求关键逻辑：

- 在大气数据系统2-429总线数据包可用性由不可用变为可用且连续超过40拍时，对429总线数据预处理值按以下逻辑进行值域监控。否则不进行值域监控并更新429总线数字量的预处理值。

值域监控逻辑：

- 当预处理值中任一个信号的物理量超出ICD接口文件中定义的各个信号数字量的最大值、最小值范围时，值域监控结果为故障，否则为正常；

- 当本拍预处理值与上一拍的预处理值中任一个信号的物理量的差值的绝对值超出变化范围时，值域监控结果为故障，否则为正常；

- 当值域监控结果正常时更新429总线数字量的预处理值，否则维持上一拍；

设置“大气数据系统2-429总线数据值域监控”监控点，在值域监控条件成立时进行故障综合。

总线数据表决及与预处理(FCSS-FC-VOTE-BUS)

大气数据系统1-429数据表决及预处理

大气数据系统1-429数据表决

根据表决策略更新大气数据系统1-429总线数字量的表决值：

需求标识：FCSS-FC-VOTE-BUS-003.1

覆盖的系统需求：RE-FCS-FUN-002

输入：

- 本通道大气数据系统1-429总线数据；

- 它通道大气数据系统1-429总线数据；

- 大气数据系统1-429总线数据包可用性；

- 上一拍大气数据系统1-429总线数字量的表决值

输出：大气数据系统1-429总线数字量的表决值；

需求关键逻辑：

- 大气数据系统1-429总线数据包可用性为可用的条件下，本通道为AMC1的A通道时，大气数据系统1-429总线数字量的表决值为本通道大气数据系统1-429总线数据的值；本通道为AMC1的B通道时，大气数据系统1-429总线数字量的表决值为它通道大气数据系统1-429总线数据的值；

- 大气数据系统1-429总线数据包可用性为可用的条件下，本通道为AMC2的A通道时，大气数据系统1-429总线数字量的表决值为它通道大气数据系统1-429总线数据的值；本通道为AMC2的B通道时，大气数据系统1-429总线数字量的表决值为本通道大气数据系统1-429总线数据的值；

- 大气数据系统1-429总线数据包可用性为不可用时，表决值维持上一拍。

大气数据系统1-429数据预处理

需求标识：FCSS-FC-VOTE-BUS-003.2

覆盖的系统需求：RE-FCS-FUN-002

输入：

大气数据系统1-429总线数字量的表决值；

输出：

大气数据系统1-429总线数字量的预处理值；

需求关键逻辑：

根据ICD接口文件中定义的各个数字量的MSB或LSB将大气数据系统1-429总线数字量表决值转换成相应的物理量。

大气数据系统2-429数据表决及预处理

大气数据系统2-429数据表决

根据表决策略更新大气数据系统2-429总线数字量的表决值：

需求标识：FCSS-FC-VOTE-BUS-003.1

覆盖的系统需求：RE-FCS-FUN-002

输入：

- 本通道大气数据系统2-429总线数据；

- 它通道大气数据系统2-429总线数据；

- 大气数据系统2-429总线数据包可用性；

- 上一拍大气数据系统2-429总线数字量的表决值

输出：大气数据系统2-429总线数字量的表决值；

需求关键逻辑：

- 大气数据系统2-429总线数据包可用性为可用的条件下，本通道为AMC1的A通道时，大气数据系统2-429总线数字量的表决值为本通道大气数据系统2-429总线数据的值；本通道为AMC1的B通道时，大气数据系统2-429总线数字量的表决值为它通道大气数据系统2-429总线数据的值；

- 大气数据系统2-429总线数据包可用性为可用的条件下，本通道为AMC2的A通道时，大气数据系统2-429总线数字量的表决值为它通道大气数据系统2-429总线数据的值；本通道为AMC2的B通道时，大气数据系统2-429总线数字量的表决值为本通道大气数据系统2-429总线数据的值；

- 大气数据系统2-429总线数据包可用性为不可用时，表决值维持上一拍。

大气数据系统2-429数据预处理

需求标识：FCSS-FC-VOTE-BUS-003.2

覆盖的系统需求：RE-FCS-FUN-002

输入：

大气数据系统2-429总线数字量的表决值；

输出：

大气数据系统2-429总线数字量的预处理值；

需求关键逻辑：

根据ICD接口文件中定义的各个数字量的MSB或LSB将大气数据系统2-429总线数字量表决值转换成相应的物理量。

故障综合（FCSS-FC-FAULTSYS）

故障综合是将整个飞行控制系统所发生的全部故障，逐一进行分类、登记，对可恢复且已经开始恢复的故障进行恢复，并根据预先制定的综合准则，进行系统功能上的裁定，并为故障申报进行准备。

故障监测点：需要监测是否故障的一个功能单元称为一个故障监测点，例如, 28V电源状态就是一个故障监测点；

瞬态故障：故障监测点在指定时间阀值之内可以自行恢复的故障；

永久故障：故障监测点的故障持续帧数超过所定义的帧数阀值，就称其为永久故障；

可恢复型故障：一部分“原已发生，而且也已被隔离并被申报”的故障当某一条件成立即可再度被使用，这样的故障称为可恢复型故障；

不可恢复型故障: 一部分“原已发生，而且也已被隔离并被申报”的故障再也不能被再度使用，这样的故障称为不可恢复型故障。

为实现系统余度管理功能，我们把与各个系统外部交联设备和飞控系统内部部件相关的数据链路、故障门限、恢复门限等信息归纳汇总，形成“故障综合策略数据库”。

把与每个故障检测点相关的信息，如永久故障标识、故障或恢复计数值、故障等级、是否是可恢复型故障等归纳汇总，形成“故障综合支持数据库”。

通过把上述两个数据库引入到故障综合程序中，就能方便地设计或修改余度管理的各项策略、各个故障监测点的处理策略、或增减故障监测点，统一协调管理各个设备及部件，有效地实现故障隔离、故障恢复、故障后的链路重构及故障状态下的三种工作模式。

故障综合功能，作为系统支持功能，贯串于整个飞行控制软件中。在应用层的各功能组中设置了故障检测点并进行故障综合的时候，系统将调用故障综合功能以完成的系统故障模式管理。

故障管理策略（FCSS-FC-FAULTSYS-STR）

余度管理策略数据为系统的故障模式管理提供依据。策略数据描述每一个故障监测点的策略项组成，策略项的元素组成见下表。

表 7 故障综合策略数据库项目元素组成

| 元素项 | 描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 故障编码值 | 记录故障可恢复标识、飞行架次、故障点索引 | 无符号32位整型数 |
| 数据链路有效性字 | 标识当故障监测点被定为永久故障时，有哪些功能和链路会失效 | 无符号32位整型数 |
| 二级故障值 | 当监控点发生永久故障时，相应故障位应置故障 | 无符号16位整型数 |
| 三级故障值 | 当监控点发生永久故障时，相应故障位应置故障 | 无符号32位整型数 |
| 所属故障字号 | 该故障送给飞参记录器的哪个故障字中 | 无符号8位整型数 |
| 所属故障位号 | 将该故障监测点对应在故障字中的“位”置位 | 无符号32位整型数 |
| 故障记录标识 | 当发生故障时，是否需要进行瞬态或永久故障记录 | 无符号8位整型数 |
| 故障门限 | 用以衡量故障监测点是否成为故障的阀值 | 无符号16位整型数 |
| 故障恢复门限 | 用以衡量故障监测点是否从故障中恢复的阀值 | 无符号16位整型数 |

余度管理策略是故障综合实现的关键，它是故障模式下系统功能裁定的核心。通过对每个故障监测点的综合处理，影响相应的故障策略参数数据中的链路、二级故障、三级故障等。

故障恢复(FCSS-FC-FAULTSYS-RESUME)

为可恢复型故障再度被使用提供恢复机制：

需求标识：FCSS-FC-FAULTSYS-RESUME-001

覆盖的系统需求：RE-FAULT-001

输入：本拍故障监测点状态、故障综合策略相关项；

输出：故障综合支持数据库相关项、瞬态故障记录标识；

需求关键逻辑：当本拍故障监测点发生异常时，不进行故障恢复，当本拍故障监测点发生正常时，进行如下故障恢复判别：

- 当可恢复型故障的连续正常次数超过故障恢复门限值，则判定该故障监测点恢复正常，更新故障标识为故障，并更新故障综合支持数据库该监测项的相关元素；

- 当本拍故障监测点状态正常，且该监测点故障标识元素为正常，且永久故障计数值大于0，则瞬态故障记录标识为真（需记录）。

故障判别(FCSS-FC-FAULTSYS-JUDGE)

用于判别故障监测点是否发生了永久故障或瞬态故障：

需求标识：FCSS-FC-FAULTSYS-JUDGE-001

覆盖的系统需求：RE-FAULT-001

输入：本拍故障监测点状态、故障综合策略相关项；

输出：故障综合支持数据库相关项、永久故障记录标识；

需求关键逻辑：当本拍故障监测点发生正常时，不进行故障判别，当本拍故障监测点发生异常时，进行如下判别：

- 如果该监测点永久故障标识元素为正常，累加故障计数值。如果故障计数值超过故障门限值（连续故障），则判定该故障监测点发生了永久故障，更新故障标识为故障，记录故障发生时间（发生时刻帧计数），故障次数加1，记录故障首次发生时间，返回永久故障记录标识为真（需记录）。

- 如果该监测点永久故障标识元素为故障，清零故障计数值，返回永久故障记录标识为假（不需记录）。

永久故障记录（FCSS-FC-FAULTSYS-FRECORD）

将故障监测点发生永久故障时的状态记录到非易失存储器中的永久故障记录区，记录内容包括发生永久故障的故障监测点的编码、发生永久故障时的小帧计数值、发生永久故障时该故障监测点的状态值：

需求标识：FCSS-FC-FAULTSYS-FRECORD-001

覆盖的系统需求：RE-FAULT-001

输入：故障监测点故障编码、小帧记数值、故障状态值1、故障状态值2；

输出：非易失存储器中永久故障记录区及指针记录区；

需求关键逻辑：

- 从非易失存储器指针记录区中得到当前故障记录位置；

- 获取当前的小帧计数值；

- 计算记录起始地址：永久故障记录区首地址＋永久故障记录指针×一条永久故障记录占用的字节数；

- 从记录起始地址开始，依次记录故障监测点编码、小帧计数值、记录值1和记录值2，同时更新非易失存储器指针记录区中永久故障记录指针值和永久故障记录个数。当永久故障记录区记录个数达到允许记录最大值时，新的记录则从永久故障记录区的首地址重新开始记录。

瞬态故障记录（FCSS-FC-FAULTSYS-TRECORD）

将故障监测点发生瞬态故障时的状态记录到非易失存储器中的瞬态故障记录区，记录内容包括发生瞬态故障的故障监测点的编码、发生瞬态故障时的小帧计数值、发生瞬态故障时该故障检测点的状态值以及瞬态故障的持续时间：

只有部分故障监测点需要瞬态故障记录功能（由故障综合策略数据库进行定义）。

需求标识：FCSS-FC-FAULTSYS-TRECORD-001

覆盖的系统需求：RE-FAULT-001

输入：故障监测点故障编码、小帧记数值、瞬态状态值1、瞬态状态值2、连续异常帧数；

输出：非易失存储器中瞬态故障记录区及指针记录区；

需求关键逻辑：

- 从非易失存储器指针记录区中得到当前瞬态故障记录位置；

- 获取当前的小帧计数值；

- 计算记录起始地址：瞬态故障记录区首地址＋瞬态故障记录指针×一条瞬态故障记录占用的字节数；

- 从记录起始地址开始，依次记录故障监测点编码、小帧计数值、异常帧数、记录值1和记录值2，同时更新非易失存储器指针记录区中瞬态故障记录指针值和记录个数。当瞬态故障记录区记录个数达到允许记录最大值时，新的记录则从瞬态故障记录区的首地址重新开始记录。