| 远程接口单元管理软件项目要求说明书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 共15页 |  |  |  |

系统概述

机电综合管理与控制系统（UMS）是飞机管理系统的重要组成部分，机电综合管理与控制系统（UMS）的功能由飞机管理计算机（VMC）、远程接口单元（RIU）等设备协同实现。

RIU应用于飞机机电综合管理与控制系统，是实现机电各子系统的传感器、信号器等的状态采集和机电系统执行部件控制的功能单元，每架份飞机配置4台相同的RIU。RIU实时采集各机电子系统的状态信息，将采集到的信息通过与VMC相连的1394B总线传送到VMC，经过VMC控制律计算后得到的对机电子系统的执行部件的控制指令，通过1394B总线传送到RIU，RIU根据收到的控制指令执行对各部件的作动输出。

RIU同时为机电系统预测与健康管理提供BIT信息支持。

根据整个机电系统综合管理的总体需求，以三余度的VMC计算机为机电系统综合的计算资源和控制中心，并通过1394总线网络，构成了以多台RIU为其综合实现中的数据采集和输出控制执行部件的分布式控制和管理系统平台。

机电综合管理的软件驻留在VMC中，其主要的功能是完成整个机电管理系统的信息综合管理、能源综合管理、控制、计算、BIT测试，和整个机电系统的健康和预测管理。

各机位RIU与防火系统、供电系统、环境控制与热管理系统、机外照明系统、起降系统、燃油系统、生命保障系统、辅助动力系统和动力系统下的成品交联。如图1所示，使用4台RIU和各系统进行关联。

图1　机电综合管理与控制系统内部交联图

软件概述

本项目需要完成RIU管理软件的设计，管理软件是整个RIU行为的控制核心，通过1394B总线与VMC进行数据传输和接口控制，RIU上传周期采集的接口信息和接口BIT结果，接收VMC下发的指令并执行。

需求概述

使用硬件环境

远程接口单元使用的处理器CDSPF28335N 芯片，具体参数可参看硬件手册，软件编译环境为CCS5.5或以上版本。使用F28335上SCIC作为调试串口，用于调试过程中的打印。

软件工作流程

RIU管理软件进入周期任务后按照15ms为一个周期循环执行周期任务，直至下电。RIU管理软件工作流程图见图2。

图2　RIU管理软件工作流程图

软件需求

系统初始化

完成F28335芯片内部资源初始化，包含时钟、FLASH、SCI、GPIO、中断、外部扩展存储接口初始化、定时器初始化，其中外部扩展存储接口初始化使用默认配置，以下功能均可在官方提供的C程序中找到，仅需要根据自身的特殊设置更改部分参数即可。

时钟初始化

SRS_FN_INIT_CHIP_CLK

能力名称：时钟初始化

能力需求描述：可以根据实际要求配置系统时钟，根据给定参数初始化时钟，高速时钟配置为主频的1/2，低速时钟为主频1/4，配置XINTF时钟内部时钟为主频的1/2，输出时钟为1/4。

前置条件：系统上电

处理过程描述：

配置主频为120M MHz，（硬件晶振时钟源为30MHz）

高速时钟配置为主频的1/2；

低速时钟为主频1/4；

配置XINTF时钟内部时钟为主频的1/2；

输出时钟为1/4。

FLASH初始化

SRS_FN_INIT_CHIP_FLASH

能力名称：FLASH初始化

能力需求描述：完成初始化FLASH，使可以正常访问FLASH。

前置条件：系统上电

处理过程描述：

- 使能FLASH流水线模式；

- 设置FLASH读等待寄存器；

- 设置OTP存储器。

初始化GPIO

SRS_FN_INIT_CHIP_GPIO

能力名称：GPIO初始化

能力需求描述：完成GPIO初始化，具体初始化要求见表1。

前置条件：系统上电

处理过程描述：依据表1配置寄存器，完成GPIO输入输出、初始值等配置信息。

表1　GPIO初始化信息表

| 序号 | GPIO组号 | GPIO编号 | GPIO方向 | GPIO初始值 | GPIO使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GPIOA | 0 | 输入（通用） | —— | 非屏蔽中断引脚 |
|  |  | 16 | 输入（通用） | —— | 机位识别，16~25分别对应表2的D0~D9 |
|  |  | 17 | 输入（通用） | —— |  |
|  |  | 18 | 输入（通用） | —— |  |
|  |  | 19 | 输入（通用） | —— |  |
|  |  | 20 | 输入（通用） | —— |  |
|  |  | 21 | 输入（通用） | —— |  |
|  |  | 22 | 输入（通用） | —— |  |
|  |  | 23 | 输入（通用） | —— |  |
|  |  | 24 | 输入（通用） | —— |  |
|  |  | 25 | 输入（通用） | —— |  |
|  | GPIOB | 58 | 输出（通用） | 0 | 喂狗 |
|  |  | 60 | 输出（通用） | 0 | SCIC接口 |
|  |  | 62 | 专用 |  | 设置为专用SCIC接收 |
|  |  | 63 | 专用 |  | 设置为专用SCIC发送 |

PIE初始化

SRS_FN_INIT_CHIP_PIE

能力名称：PIE初始化。

能力需求描述：完成PIE初始化。

前置条件：系统上电

处理过程描述：使用官方默认初始化PIE。

输出：可使用PIE配置中断。

相关参数：无。

设计约束：无。

异常条件及错误处理：无。

Traceability：SSS_CON_INIT_HW_MCU

验证方法：分析。

中断初始化

SRS_FN_INIT_CHIP_INT

能力名称：中断初始化

能力需求描述：完成定时器0的中断使能，用于定时周期任务时间。

前置条件：系统上电

处理过程描述：使能定时器0中断。

定时器初始化

定时器初始化

SRS_FN_INIT_CHIP_TIMER_001

能力名称：定时器初始化

能力需求描述：完成定时器0的寄存器初始化。

前置条件：系统上电

处理过程描述：使用官方默认初始化定时器函数。

定时器配置

SRS_FN_INIT_CHIP_TIMER_002

能力名称：定时器配置

能力需求描述：配置定时器的定时时间。

前置条件：系统上电

处理过程描述：

- 根据主频和定时时间主计算PRD寄存器值；

- 计算值写入PRD寄存器；

- 停止定时器；

- 设置定时器使能中断；

- 复位定时器。

定时器0启动

SRS_FN_INIT_CHIP_TIMER_003

能力名称：启动定时器0

能力需求描述：完成定时器启动。

前置条件：系统上电

处理过程描述：配置定时器启动寄存器有效。

调试打印串口初始化

SRS_FN_INIT_CHIP_SCI

能力名称：按端口号初始化SCI接口

能力需求描述：完成SCIC初始化。配置为波特率115200、8个数据位、1个停止位，无校验串行(RS232)接口。

前置条件：在GPIO初始化中将GPIO62、GPIO63配置SCI-C的接收、发送引脚

处理过程描述：配置对应端口，波特率115200、8个数据位、1个停止位、无校验

机位识别

SRS_FN_INIT_POSID_INIT

能力名称：机位识别

能力需求描述：循环读取机位信息接口数据，若机位信息获取成功，退出循环；若机位信息获取不成功，继续执行机位信息获取操作当机位识别成功后本次上电均按照该机位开展后续工作，机位对应的GPIO采集信息见表1、表2。其中结尾号后面的A、B、C标识对应的总线号，分别连接的是VMCA、VMCB、VMCC。

前置条件：系统上电

处理过程描述：

- 获取机位对应的GPIO输入值，和表2进行判断是否存在有效机位；

- 若机位信息获取不成功，应打印提示信息（如当前读取的GPIO对应的值）后跳转a；

- 若机位信息获取成功，打印当前机位号后继续后续流程。

表2　机位号定义

| 机位号 RIU | D9 | D8～D5 | D4～D2 | D1～D0 | 机位号 | 对应总线 设置值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIU1A | 1 | 0010 | 001 | 01 | 1 | 1 |
| RIU1B | 1 | 0010 | 001 | 10 | 2 | 1 |
| RIU1C | 0 | 0010 | 001 | 11 | 3 | 1 |
| RIU2B | 1 | 0010 | 010 | 10 | 4 | 2 |
| 非法机位 | 上述情况以外，对应机位号为0 |  |  |  |  |  |

总线初始化

SRS_FN_1394_INIT

能力名称：总线消息ID初始化

能力需求描述：总线消息ID初始化。

前置条件：机位识别成功，获得到有效机位。

处理过程描述：

- 调用riundb.lib中的API函数setRIUID，向总线总线设置位置信息，参数为机位号对应的总线设置值，具体见表2；

调用riundb.lib中的API函数init2KRN，出初始化1394总线，其中第一个参数节点号为0，第二个参数基地值为“0x1C0000”，第三个参数大小端设置为“1”；

对初始化结果进行判断，如果返回值不正确（不为“0”）认为初始化错误，需要打印未成功提示信息后，跳转b；

如果初始化成功，打印1394总线初始化完成提示信息后继续后续流程。

上电BIT

完成对硬件的初始自检工作。本项目要求完成RAM自检和CPU自检。

RAM自检

SRS_FN_PUBIT_RAM

能力名称：RAM测试

能力需求描述：完成RAM的测试。

前置条件：芯片初始化完成。

处理过程描述：

- 申请24个unsigned short类型数组。

- 数组每个字分别写入顺序数，读取该24个数据，如果读取和写入的顺序数一致认为测试通过，否则认为测试不通过；

- 打印测试结果。

RAM自检

SRS_FN_PUBIT_CPU

能力名称：芯片初始化完成

能力需求描述：完成CPU计算测试。对CPU进行两次加、减、乘、除、与、或、非运算测试。

前置条件：芯片初始化完成。

处理过程描述：

- 对CPU进行第一次加、减、乘、除、与、或、非运算测试；

- 对CPU进行第二次加、减、乘、除、与、或、非运算测试；

- 如果两次测试均通过，则认为CPU周期测试通过；

- 打印测试结果。

定时器配置和启动

SRS_FN_TIMER

能力名称：芯片初始化完成

能力需求描述：完成定时的配置和启动。

前置条件：定时器0初始化。

处理过程描述：

- 配置定时器0为15ms一次中断；

- 在进入周期任务前启动定时器。

周期任务

周期任务主要完成来自上位机的指令的响应、接口数据采集和输出，按照每15ms的速度执行一次周期任务，周期定时由定时器0控制。

图3　周期任务工作流程

总线通信

SRS_FN_1394_INIT

能力名称：总线通信

能力需求描述：RIU管理软件通过1394总线接收和发送，接收到的数据包为CMD数据包，发送给上位机的数据包为DATA1数据包，每个机位通过消息ID区分数据包内容，具体见表3

前置条件：机位识别成功，获得到有效机位。

处理过程描述：

- 调用riundb.lib中的API函数sendAsyStream，发送DATA1数据包，具体数据定义见表5；

调用riundb.lib中的API函数receiveAsyStream，接收CMD数据包，具体数据定义见表4，判断返回结果，如果结果错误，不响应本周期CMD命令，并打印提示信息。

判断接收到的CMD数据的心跳值是否增加，如果没有增加，不响应本周期CMD命令，如果超过180ms未更新，应打印一次提示信息；

如果CMD数据180ms没有更新后恢复更新，应打印一次提示信息。

表3　各机位对应的总线消息ID

| 机位号 | CMD包 （长度：128*32bit） | DATA1包 （长度：256*32bit） |
| --- | --- | --- |
| RIU1A | 0x0125 | 0x1400 |
| RIU1B | 0x4125 | 0x5400 |
| RIU1C | 0x8125 | 0x9400 |
| RIU2B | 0x4126 | 0x5480 |

表4　CMD格式

| 序号 单位：32bit: | 位域 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~7 | 0~31 | 保留 |  |
| 8 | 0~31 | 心跳 | 数据更新则心跳增加1，心跳未更新表示该数据为旧数据 |
| 9 | 0~31 | 保留 |  |
| 10 | 0~15 | 10V输出电压值 | 对应10V输出电压值，单位V，读取数据类型为unsigned short |
|  | 16~29 | 保留 |  |
|  | 30 | 10V输出指令值 | 1：输出 0：断开 |
|  | 31 | 10V输出指令有效值 | 1：有效 0：无效 |
| 11~127 | 0~31 | 保留 |  |

表5　DATA1格式

| 序号 单位：32bit: | 位域 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~7 | 0~31 | 保留 |  |
| 8 | 0~31 | 心跳 | 每个周期任务执行完需要进行心跳累计 |
| 9~21 | 0~31 | 保留 |  |
| 22 | 0~28 | 保留 |  |
|  | 28 | CPU上电测试结果 | 1：故障 0：非故障 |
|  | 29 | RAM上电测试结果 | 1：故障 0：非故障 |
|  | 30~31 | 保留 |  |
| 23~76 | 0~31 | 保留 |  |
| 77 | 0~15 | 10V电压采集通道2采集结果值 | 该结果值为实际电压值（浮点数）乘100后进行上报 |
|  | 16~31 | 10V电压采集通道1采集结果值 | 该结果值为实际电压值（浮点数）乘100后进行上报 |
| 78~255 | 0~31 | 保留 |  |

模拟量采集

SRS_FN_VIP

能力名称：获取模拟量采集值

能力需求描述：通过指定地址读取模拟量采样值后计算采集电压

前置条件：系统初始化完成。

处理过程描述：

- 按照16bit访问地址0x145301，获取第1路通道采样值；

- 按照16bit访问地址0x145311，获取第2路通道采样值；

- 按照公式计算电压值，电压值=采样值*(20/65535/0.8)；

模拟量输出

SRS_FN_VOP

能力名称：获取模拟量采集值

能力需求描述：通过指定地址读取模拟量采样值

前置条件：系统初始化完成。

处理过程描述：

- 按照最后一次获取有效的CMD读取“10V输出指令值”、“10V输出指令有效值”、“10V输出电压值”；

- 根据表6获取实际输输出值，如果实际输出电压值大于10V，按照10V输出。

表6　10V输出方法

| 10V输出指令值 | 10V输出指令有效值 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 按照CMD的“10V输出电压值”进行输出 |
| 0 | 1 | 实际输出0V |
| X | 0 | 不响应指令 |

更新心跳和组包

SRS_FN_VOP

能力名称：更新心跳和组包

能力需求描述：完成本周期的心跳更新和数据组包（DATA1包）

前置条件：系统初始化完成。

处理过程描述：

- 更新周期心跳字值；

- 将本周期采集结果放入到DATA1数据包中。

其他说明

关于F28335编程

F28335中对芯片初始化的内容，网络和书籍均有常规初始化方法，可以参考。

使用到的API函数说明

| 序号 | API函数名称 | 功能 | 参数1 | 参数2 | 参数3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UINT32 setRIUID(UINT32 riuId); | 设置配置表 | 机位设置值 | ---- | ---- |
|  | UINT32 init2KRN(UINT32 nodeNum,UINT32 baseAddr,UINT32 endian); | 初始化1394总线 | 0 | 0x1C0000 | 1 |
|  | UINT32 sendAsyStream(UINT32 nodeNum,UINT32 msgID, PUINT32 pdataBuf); | 发送数据 | 0 | 机位对应的DATA1消息ID | 发送数据长度数组的首地址 |
|  | UINT32 receiveAsyStream(UINT32 nodeNum, UINT32 msgID, PUINT32 pdataBuf); | 接收数据 | 0 | 机位对应的CMD消息ID | 接收数据长度数组的首地址 |